АДМИНИСТРАЦИЯ ШВАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2014                                                                                        № 96

с.Швариха

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Шварихинское сельское поселение Нолинского района Кировской области до 2020 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года за № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Шварихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Шварихинское сельское поселение Нолинского района Кировской области до 2020 года. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Шварихинского сельского поселения Нолинского района Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации

Шварихинского сельского поселения:                                           А.И. Васильков

Направить: дело, прокуратура, администрация Нолинского района

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

Шварихинского сельского поселения

от 18.12.2014 № 96

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования Шварихинское сельское поселение

Нолинского района Кировской области

на период до 2020 года

2014 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….………3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ………………………………………………….. ....................4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ............................................................................................................6

2.1. Общие сведения о Шварихинском сельском поселении Нолинского муниципального

района Кировской    области…………………..……………………………………………...6

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………………...11

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .............................12

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ....................................................14

3.2. Анализ существующих проблем.........................................................................................14

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей………………………………….14

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения……………………………………………………………………………...….14

3.5. Перспективная схема водоснабжения………………………………………………........16

3.6. Охрана подземных вод…………………………………………………………………….17

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………….……..18

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………………………...18

4.2. Анализ существующих проблем………………………………………………….………18

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..…………….……...….. 19

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации……………………………19

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………………………….…....19

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения……………………………………….…………………………………….…...19

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........…………….….20

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………………….…..….....21

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы…….............21

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.………………………….…....21

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………………...21

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения  Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года за № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Шварихинском сельском поселении Нолинского муниципального района Кировской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения,

канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШВАРИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области   на период до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области

Местонахождение проекта

Россия, Кировская область, Нолинский муниципальный район, Шварихинского сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для

существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости

действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения

стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство установок водоподготовки;

-- ремонт централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения  и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2020 годы. В проекте выделяются 2 этапа,

на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

– реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

– ремонт магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли

от продажи воды  в части установления надбавки к ценам (тарифам) для

потребителей, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в

2015-2020 годах составляет:

- местный бюджет и внебюджетные фонды – 2300 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных

пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных,

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства

объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Шварихинском сельском поселении Нолинского муниципального района Кировской области.

Село Швариха располагается в 25 км от административного центра Нолинского района города Нолинска в западном направлении. Село Зыково располагается в 32 км от административного центра Нолинского района города Нолинска в северо-западном направлении. Территория Шварихинского сельского поселения представлена на рисунке 1.

Численность населения Шварихинского сельского поселения в 2010 году составила 1840 человек.

Таблица 1. Перечень населенных пунктов, входящих в состав Медведского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Расстояние от населенных пунктов до центра поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Еремино | 17,0 |
| 2 | село Швариха | - |
| 3 | деревня Хмелевка | 15,0 |
| 4 | село Зыково | 8,0 |

Село связано с областью автодорогами и находится в 25 км от   г.Нолинска, являю-щегося административным центром района. Расстояние до областного центра г. Кирова - 168 км.

Шварихинское сельское поселение связано с другими поселениями сетью автомобильных дорог муниципального значения. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Кирове.

Рисунок 1. – Обозначение поселения по карте Кировской области

Историческая справка

Датой основания села Швариха считается 1610 год. Прихожане (сельские жители) занимались плотничеством, торговлей, сельским хозяйством. В то время в селе проживало всего 239 человек.

На территории поселения имеется 10 пилорам, 2 колхоза, МТС, 8 магазинов. Кроме того есть  средняя школа, которой исполнилось 35 лет, детский сад, 3 библиотеки, 3 медицинских пункта.

Культурное наследие

Памятником истории регионального значения на территории с. Швариха является  каменная церковь, открытая в день Святой Пасхи, в связи с чем село некоторое время село носило название – Новоспасское. В 1937 церковь была закрыта, а здание передано под сельский клуб.

Памятников архитектуры и объектов архитектуры, представляющих собой историко-культурную ценность на территории поселения нет.

Памятников  и объектов археологии нет

Природные условия и ресурсы

Шварихинское сельское поселение расположено в центральной части Кировской области к югу от областного центра г.Кирова на расстоянии 168 км  и на расстоянии 25 км от районного центра г.Нолинска.

Как и вся Кировская область Шварихинское СП  находится под влиянием западного переноса воздушных масс. В течение года здесь, как и над большей частью Европейской территории России, преобладает континентальный воздух умеренных широт. Равнинный, слабо всхолмленный рельеф и отсутствие горных преград на севере, юге и западе способствует свободному проникновению воздушных потоков. Кировская область подвержена как влиянию влажных циклонов с Атлантического океана, так и холодных воздушных масс из Арктики. Изредка сюда могут приходить тропические воздушные массы из пустынь Средней Азии. В течение года область более подвержена циклонической деятельности (62,1%), чем антициклонической (37,9%).

В силу особенностей своего географического положения Кировская область весь год находится в зоне активной циклонической деятельности, вследствие чего её территория круглый год подвергается влиянию ветров западных и юго-западных направлений. В зимний период на большей части территории области преобладают южные и юго-западные ветры, а в летнее время - западные, северные и северо-западные. Основные климатические характеристики по метеостанции г. Нолинске приведены в табл. 2.

Таблица 2. Основные климатические показатели

| Климатические показатели | Значения |
| --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха, °С | 2,9 |
| Средняя температура января, °С | -12,5 |
| Эквивалентная температура января, °С | -30 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С а) | -45 |
| Средняя температура июля, °С | 18,5 |
| Эквивалентаная температура июля, °С | 13 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, °С а) | 37 |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 97 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 34 |
| Ппродолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 78 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1938 |
| Относительная влажность, % | 76 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 545 |
| Среднее число дней с метелью | 47 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 66 |
| Число дней со снежным покровом | 168 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 277 |

Примечания: а) по метеостанции в г. Кирове.

Гидрология

Село Швариха расположено на левом берегу берегу реки Лудяна, на расстоянии 2 км находится пруд, общей площадью 20,8 га, с востока шварихинские земли ограничены рекой Елпань. От села Швариха до реки Вятка расстояние составляет 7-8 км. Село и его окрестности расположены в отрогах Вятского увала, поэтому рельеф местности равнинно-холмистый, сильно изрезанный речками и оврагами, по берегам которых вытекает много ключей.

Геология, гидрогеология

Территория поселения сложена отложениями Казанского яруса Пермской системы, а также отложениями мелководного субтропического моря. Глубина кристаллического фундамента находится в пределах от 1750 до 2000 м. Четвертичные отложения представлены древними аллювиальными отложениями, а в пойме р. Вятки и современными аллювиальными отложениями, а также древними нерасчленёнными флювиогляциальными нерасчленёнными песками.

Для целей питьевого, хозяйственно-бытового и сельскохозяйственного водоснабжения используется казанский карбонатно-терригенный горизонт P2kz. Глубина скважин от 35 до 164 м (преимущественно от 60 от 90 м). В 40% скважин вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности, жёсткости или содержанию железа.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области  следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Основными задачами системы водоснабжения являются обеспечение населения  Шварихинского сельского поселения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение.

Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения во всем Шварихинском сельском поселении, составляет 1608 человек.

К объектам водоснабжения Шварихинского сельского относятся 8 водонапорных башен, пожарные водоемы.

Протяженность водопровода по административному центру – 13,5 км. Отпуск воды населению и организациям – 39 тыс. м3/год.

Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет около 100%, что приводит к высокому уровню потерь воды – 15 % и более.

На территории поселения расположен ряд пожарных водоемов. Поверхностные водоёмы для целей водозабора не используются.

Таблица 4. Перечень водоёмов, расположенных в границах поселения

| № п/п | Наименование | Расположение | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоём | с.Швариха (у детского сада) | 50 м³ |  |
| 2 | Пожарный водоём | с.Швариха у детской площадки | 75 м³ |  |
| 3 | Пожарный водоём | с.Швариха у школы | 50 м³ |  |
| 4 | Пожарный водоём | с.Швариха ул.Полевая | 50 м³ |  |
| 5 | Пожарный водоём | с.Швариха ул.Труда | 100 м³ |  |
| 6 | Пожарный водоём | д.Еремино у школы | 70 м³ |  |
| 7 | Пожарный водоем | д.Еремино у дома культуры | 100 м³ |  |
| 8 | Пожарный водоем | д.Хмелевка у с/администрации | 50 м³ |  |
| 9 | Пожарный водоем | д.Хмелевка у школы | 80 м³ |  |

##### Примечания: а) Информация МО Шварихинское сельское поселение Нолинского района Кировской области в области защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.

Строительство закрытой ливневой канализации в поселении в настоящее время представляется нецелесообразным. Согласно СНиП 2.04.03-85 в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Согласно Информации МО Шварихинского сельского споселения Нолинского района Кировской области в области защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера на протяжении многих десятков лет затоплений не было. Территории населенных пунктов, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области являются закрытые источники. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные

сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения,

водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: д. Еремино, д.Хмелевка, с.Швариха.

Действующих станций водоподготовки на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их

месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 5. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Швариха | Скважина |  | ЭЦВ 6-10-125 |
| 2 | Швариха | Скважина |  | ЭЦВ 6-10-125 |
| 3 | Швариха | Скважина |  | ЭЦВ 6-10-125 |
| 4 | Еремино | Скважина |  | ЭЦВ 6-10-125 |
| 5 | Еремино | Скважина |  | ЭЦВ 6-10-125 |
| 6 | Еремино | Скважина |  | ЭЦВ 6-10-125 |
| 7 | Хмелевка | Скважина |  | ЭЦВ 6-10-125 |
| 8 | Хмелевка | Скважина |  | ЭЦВ 6-10-125 |

Централизованным водоснабжением в Шварихинском сельском поселения Нолинского муниципального района Кировской области занимается администрация поселения.

Протяженность центрального водопровода – 13,5 км. Отпуск воды населению и организациям – 39 тыс. м3/год.

Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет около 100%, что приводит к высокому уровню потерь воды – 15% и более.

Скважины  расположены в населенных пунктах : д.Еремино, д.Хмелевка, с.Швариха. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 2,0 м.

Износ водопровода составляет близким к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 15% и совпадают с расчетом РСТ.  При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за  роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Распоряжается сетевым хозяйством на праве собственности администрация МО Шварихинского с/п и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкции будет финансироваться из двух источников: целевые программы субъекта Федерации (Кировской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета.

Общая численность населения Шварихинского сельского поселения составляет порядка 1608 человек, все пользуются услугами водоснабжения   при средней норме потребления 2,12 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды не высока, более 25% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2014г.).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины  являются собственностью Шварихинского сельского поселения. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ одинаковой мощности.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,

жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки  в Шварихинском сельском поселении Нолинского муниципального района отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1966 года, имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой

воды.

2. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает

мероприятия по реорганизации пространственной организации Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района:

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена

расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного  человека.

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения  принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления  в Кировской области и  нормы водопотребления в Медведского сельского поселения Нолинского муниципального района :

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 3,87 куб.м. в месяц

- жилой застройки с водопроводом и  выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,57 куб.м. в месяц.

- жилой застройки, садоводческих и дачных  домовладений с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,81 куб. м. в месяц

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов (д.Еремино, д.Хмелевка, с.Швариха) Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района на расчетный срок  предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением  существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 4,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 4,83 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 5,0 тыс. куб.м./год.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 2 этап строительства – 0,38 тыс. куб.м./сезон;

- на 3 этап строительства – 0,45 тыс. куб.м./сезон.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей

с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах  с центральным водопроводом;

– заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы)  и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Для реализации данных мероприятий необходима инвестиционная программа. Администрация Шварихинского сельского проводит разработку инвестиционной программы в первую очередь в программе поддержки местных инициатив. Лишь после отказа  в участии инвестирования, администрация Шварихинского сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение  Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района.

##### 3.6 Охрана подземных вод

На 01.01.2014 г. источником водоснабжения Шварихинского сельского поселения служат подземные воды. Эксплуатационный водоносный горизонт приурочен к четвертичным и казанским отложениям (P2Kz). Качество воды по данным за 2008 г. соответствует требованиям ГОСТ 2874-82.  Глубина скважин от 35 до 70 м. Водоносный горизонт является слабозащищенным. Потенциальным источником загрязнения является территория слива стоков из выгребных ям, свалки бытовых отходов, промышленные площадки и др.

Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения в Шварихинском сельском поселении, составляет 1608 чел. Объекты системы водоснабжения являются муниципальной собственностью и обслуживаются администрацией Шварихинского сельского поселения, которое содержит на своём балансе комплекс сооружений, позволяющих осуществлять подачу питьевой воды. Протяжённость водопроводных сетей, находящихся на обслуживании, составляет около 13,5 км. Оборудование системы и сетей водоснабжения имеет износ почти 100%. Потери воды – 15%.

Система водоснабжения базируется на использовании трех скважин в с.Швариха (№ 1123, 1707, 5143), две скважины в д.Еремино и еще одна скважина находятся в резерве, две скважины в д.Хмелевка Информация о состоянии других 5 скважинах (№№ 4933, 5347, 5581, 8585, 45492) отсутствует.

Общий дебет скважин 108,3 м3/сут. Фактический отбор 91 м3/сут. (в том числе: 76 м3/сут. на хозяйственно-питьевые нужды и 15 м3/сут. на производственные нужды). Годовой объём водопотребления – 39 тыс. м3.

Сброс сточных вод осуществляется в выгреба без очистки.

По состоянию на 01.01.2014 г. водозаборы Шварихинского сельского поселения не имели зон санитарной охраны в составе трех поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Ограждения зон строгого режима отсутствуют. Зоны второго и третьего пояса не рассчитаны.

В настоящее время на территории Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района Кировской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.  Водоснабжение централизовано осуществляется в трех населенных пунктах (Еремино, Хмелевка, Швариха) из семи скважин подачей в сеть потребителям через насосную станцию первого подъема в водонапорную башню.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из- за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1966 года! Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Производственные и ливневые сточные воды с территории промышленных предприятий, в т.ч. расположенных в водоохранной зоне, сбрасываются без очистки на рельеф местности.

Строительство закрытой ливневой канализации в поселке в настоящее время представляется нецелесообразным. Согласно СНиП 2.04.03-85 в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Территории поселения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых

технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

4.2. Анализ существующих проблем

1. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского

поселения в целом.

2. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих

водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам

водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив

территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и  жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 5,45 тыс. куб.м./год

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его

первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени

благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.  На территории сельского поселения предлагается строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений малой производительности 1 – 5 куб.м./сут.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение;

- установление зон санитарной охраны, в том числе строгого режима, подземных источников водоснабжения;

- ликвидация неиспользуемых скважин и скважин, для которых невозможна

организация санитарно-защитных зон, с выполнением комплекса мероприятий по

защите  подземных горизонтов.

Водоснабжение Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна

составить 40,0 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех

потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия

поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и

освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2015 -2018 гг.

Реконструировать существующие ВЗУ в с.Швариха, д.Хмелевка, д.Еремино с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок..

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения».

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к

централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети

диаметром 65 мм общей протяженностью 5,3 км.

II этап строительства 2016-2018гг.

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети

диаметром до 65 мм общей протяженностью 3,3 км.

III этап строительства (расчетный срок 2018-2020)

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети

диаметром  до 65 мм общей протяженностью 3,7 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет

обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 65. Общая протяженность сетей составит 12,3 км.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы

кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах

2014 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации

И сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом

пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

организации коммунального комплекса, полученных за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций на осуществление мероприятий программы (без учета НДС) составит 2300 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 2300 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2015-2020 годах составляет:

- местный бюджет  и внебюджетные источники - 2300 тыс. рублей;

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Шварихинского сельского поселения Нолинского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015 – 2020 г.г. согласно техническому заданию.